Chapter 1

1.4种时延

节点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延等。
节点处理时延：检查比特差错，决定输出链路
排队时延：分组等待在链路上传输的排队时间。

传输时延：将分组的所有比特推（传）向链路所需要的时间。
传输时延= L / R
传播时延：一个比特从链路的起点到下一节点（路由器）传播所需要的时间。速率为2×108m/s ～ 3×108m/s

2.流量强度=La/R  其中，R= 链路速率 (bps)、L= 分组长度 (比特)， a= 平均分组到达速率（每秒分组，pkt/s）

3. 吞吐量throughput：端到端的比特传输速率，吞吐量约为源和目的地之间路径的最小传输速率
4. 协议栈 (protocol stack)：各层所有协议的集合，如因特网协议栈使用(TCP/IP协议栈)

5. ISO：国际标准化组织

6. OSI：开放系统互连模型，是国际标准化组织（ISO）提出的网络分层结构，是从一个很高的层次上对网络系统进行的描述。

7. 服务访问点SAP：每两个相邻层之间有一逻辑接口(SAP)，可交换信息，上一层建立在下一层基础上，上一层可调用下一层的服务，下一层为上一层提供服务。

Chapter 2

- c/s体系结构：

服务器：总是联网，为多个客户机请求提供服务，永久的IP地址。

客户机：可能间歇性在网，向服务器发出请求，具有动态的IP地址，彼此之间不直接通信。

- 纯P2P体系结构

无一直在网的服务器 ，端系统间可以通信 ，对等方请求/提供服务 ，对等方间歇性互联与更换IP地址，管理复杂，可扩展度高

- 进程 (process)：在主机上运行的程序。
同一主机中两个进程间的通信：由操作系统控制
不同主机中进程间的通信：通过网络交换报文进行

- 套接字Socket

进程通过套接字在网络上发送和接收报文

应用层进程与端到端传输层协议之间的一扇门

- 进程寻址

主机名称或地址：网络中的哪一个主机。因特网中，用IP地址标识（32位，全球惟一）。

进程的标识：主机中的哪一个进程。因特网中，采用端口号标识

Web服务进程(HTTP协议)：80
    邮件服务进程(SMTP协议)：25
6.用户代理：是用户与网络应用程序之间的接口。
 Web应用的用户代理：是一些浏览器软件。
电子邮件应用程序用户代理：是“邮件阅读器”。允许用户进行邮件的撰写和阅读。

7. 应用层协议：定义运行在不同端系统上的应用程序进程间传递报文的格式和方式。

8.TCP传输控制协议

建立连接：客户机程序和服务器程序之间互相交换控制信息，在两个进程的套接字之间建立一个TCP连接。
传输报文：连接是全双工的，即连接双方的进程可以在此连接上同时进行报文收发。
拆除连接：应用程序报文发送结束

TCP协议能保证交付所有的数据，但并不保证这些数据传输的速率以及期待的传输时延。TCP协议不适合实时应用。

9.UDP用户数据报协议

适于实时应用，无连接，不可靠数据传输，没有拥塞控制机制，不提供时延保证

10.HTTP超文本传输协议，是无状态协议：服务器不保存关于客户机的任何信息。

URL：统一资源定位符。标识万维网WWW上的各种文档，全网范围唯一。URL地址组成：存放对象的服务器主机名和对象的路径名。

11.

12. Cookie 服务器端小程序

允许Web站点跟踪、识别用户；服务器可以限制用户访问，或把内容与用户身份关联

13.WEB缓存：代理服务器，代表起始服务器来满足HTTP请求的网络实体，保存最近请求过的对象的副本。Web缓存器既可以是服务器也可以是客户机，当它接收浏览器请求并发回响应时，是服务器，当它向起始服务器发出请求并接收响应时，是客户机。
 Web缓存优点：减少客户机请求的响应时间，减少机构内部网络与因特网连接链路上的通信量，降低开销，改善各种应用的性能。
14. 文件传输协议：FTP，有状态协议，控制信息带外传送，用于从一台主机到另一台主机传送文件的协议。
用户通过一个FTP用户代理与FTP服务器交互

FTP使用了两个并行的TCP连接：控制连接，数据连接。
控制连接（端口21）：持久的，用于在两主机间传输控制信息。如用户名、口令；上载或下载文件命令等，控制连接由客户先发起，建立后一直保持 

数据连接（端口20）：非持久的，用于准确传输文件，

15. 电子邮件

组成：用户代理 邮件服务器 SMTP（简单邮件传输协议）

用户代理：邮件阅读器	，允许用户阅读、回复、发送、保存和撰写报文。
邮件服务器：邮箱：发送给用户的报文。报文队列：用户要发出的邮件报文

邮件发送主要过程：邮件保存到发送方邮件服务器的输出报文队列，通过SMTP协议转发到接收方邮件服务器，保存到相应邮箱中，若投递失败仍保存，以后每30分钟发送一次，若几天后仍未成功，将该报文删除，并通知发送方。
用户访问自己邮箱时，邮件服务器对其身份进行验证(用户名和口令

SMTP: 应用层协议,持久连接，使用TCP可靠数据传输服务。
客户机端：在发送方邮件服务器上运行；
服务器端：在接收方邮件服务器上运行

HTTP是拉协议，SMTP是推协议

HTTP把每个对象封装在它各自的HTTP响应报文中发送。
电子邮件则把所有报文对象放在一个报文中。

16. MIME多用途因特网邮件扩展

SMTP：只传送7位的ASCII码文件。
不能直接传送可执行文件或其他的二进制对象。 
MIME：用于非ASCII数据传输

17.邮件访问协议

接收方：通过其用户代理使用一个邮件访问协议，从其邮件服务器上取回邮件。
种类：
POP3（Post Office Protocol 3）：第三版的邮局协议
IMAP（Internet Mail Access Protocol）：因特网邮件访问协议
POP3： 简单、功能有限，无状态协议。

读取邮件过程：
建立TCP连接：服务器通过端口110侦听TCP请求，与客户机建立TCP连接。
开始POP3会话读取邮件，特许阶段：用户代理发送用户名和口令获得下载邮件的特许。（身份认证）
事务处理阶段：用户代理取回报文，可对邮件进行某些操作。
           如下载并保留、下载并删除等。
更新阶段：邮件服务器删除带有删除标记的报文，结束POP会话。
IMAP：功能强，在用户机上运行IMAP客户程序，并与邮件服务器上的IMAP服务器程序建立TCP连接。用户在自己的PC机上就可以操纵邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样，是一个联机协议。 如建立文件夹、查询、移动邮件等。未发出删除命令前，一直保存在邮件服务器，实现起来复杂。

18.DNS：域名系统，进行主机名到IP地址的转换。
一个由分层的DNS服务器实现的分布式数据库
允许主机查询分布式数据库的应用层协议；DNS协议，运行在UDP之上，53号端口
采用客户机服务器方式。

域名解析过程：
用户主机上运行 DNS客户机端。
浏览器从URL中解析出主机地址，传给DNS客户机端
DNS客户机向DNS服务器发送一个包含主机名的请求
DNS客户机收到含有对应主机名的IP地址的回答报文

标识主机的两种方式：
主机名：由不定长的字母和数字组成。
                     如www.yahoo.com
          便于记忆。路由器处理困难。
IP地址：由4个字节组成，有严格的层次结构
             如IP地址（点分十进制）：121.7.106.83
            路由器容易处理。

19.BT协议（BitTorrent）

Torrent：洪流。参与一个特定文件分发的所有对等方的集合。
一个洪流中，对等方彼此下载等长度的文件块。
一个对等方最初加入到洪流时，没有文件块，之后累积越来越多。
下载文件块同时，也为其他Torrent上载文件块。
对等方可以在获得整个文件后离开，也可以留下，继续提供上载。
对等方可以任何时候加入到洪流或离开。
每个洪流有一个追踪器Tracker。
一个对等方加入洪流时，在追踪器中注册，并周期性地通知洪流，其仍在洪流中。

20.内容分发网CDN

将内容拷贝存储到不同CDN节点

21.套接字编程

UDP套接字编程：

TCP套接字：